СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ

HDX-АС-4,0-12/1,6/26

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие указания	3

2.	Описание и принцип работы	4

3.	Меры безопасности	5

4.	Использование по назначению	6

5.	Порядок работы	9

6.	Техническое обслуживание и хранение	9

7.	Характерные неисправности и методы их устранения	11

8.	Комплект поставки	12

9.	Транспортировка и хранение	12

10.	Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя	12

11.	Свидетельство о продаже	14

- Общие указания

  - Назначение и область применения

Насосная установка предназначена для обеспечения гидравлической энергией промышленного гидравлического оборудования.

  - Основные технические параметры приведены в таблице 1.

| Наименование (модель) | HDX-АС-4,0-12/1,6/26 |
| --- | --- |
| Рабочий объем насоса, см3/об | 1,6 |
| Подача насоса при номинальной частоте вращения вала приводного электродвигателя, л/мин, не менее: | 4,0 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 1,6 |
| Напряжение питания электродвигателя, В | 12 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2800 |
| Присоединительные размеры линий | «P», «S» - G 3/8” |
| Напряжение питания цепи электроуправления, В | - |
| Габариты станции насосной (ДхШхВ), мм, не более: | 300x150x200 |

Таблица 1

  - Основные эксплуатационные параметры приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Тип рабочей жидкости | Масло минеральное (подробнее см. табл. 3) |
| --- | --- |
| Диапазон рабочей температуры масла, °С | -10 … +60 |
| Диапазон температуры окружающего воздуха, °С | -20 … +40 |
| Диапазон вязкости масла при рабочей температуре, сСт | 30…500 |
| Минимальная вязкость рабочей жидкости, сСт | 20 |
| Максимальная вязкость рабочей жидкости, сСт | 1000 |
| Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001, не ниже | 10 |

  - Рекомендации по применению гидравлических масел указаны в таблице 3.

Таблица 3

| Производитель | Марка масла в соответствии с DIN 51524 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HLP 22/HVLP 22 (T = 10°C …+15°C) | HLP 32 (T = 0°C …+25°C) | HLP 46 (T = +10°C …+60°C) |
| AGIP | OSO 22 | OSO 32 | OSO 46 |
| CASTROL | Hyspin AWS 22 | Hyspin AWS 32 | Hyspin AWS 46 |
| ESSO | Nuto H 22 | Nuto H 32 | Nuto H46 |
| SHELL | Tellus 22 | Tellus 32 | Tellus 46 |
| THK | Гидравлик Зима 22 | Гидравлик HLP 32 | Гидравлик HLP 46 |

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается смешивать различные марки и типы масел.

- Описание и принцип работы

  - Состав насосной установки.

Насосная установка, состоит из:

- Насос-моторной группы, состоящей из насоса, электродвигателя, муфты и монтажной плиты, на которой устанавливается электродвигатель и крепится насос;

  - Принцип действия насосной установки.

Насос Н1 (см. принципиальную гидравлическую схему рис.1) всасывает рабочую жидкость (далее – РЖ) из бака и подаёт к потребителю.

Рисунок 1. Схема гидравлическая принципиальная

- Меры безопасности

  - Обслуживание гидравлической насосной станции должно осуществляться только персоналом, изучившим устройство и правила эксплуатации станции, а также прошедшим соответствующий инструктаж по технике безопасности в части работы с электроустановками и гидросистемами высокого давления с учетом требований ГОСТ Р 52543 «Гидроприводы объемные. требования безопасности».

  - Каждый раз перед началом работ необходимо проверять:

- отсутствие в воздухе паров легковоспламеняющихся веществ;

- исправность токоподводящего кабеля и заземляющей жилы;

- отсутствие повреждений и защемлений гидравлических рукавов (поврежденные рукава необходимо заменить);

- исправность манометров;

- отсутствие следов течи масла.

  - Перед началом работ лицо, ответственное за безопасность работ, должно убедиться в исправности резьбовых соединений, рукавов высокого давления (визуально) и правильности подключения станции (в гидравлической и электрической ее частях).

  - При работе гидравлической насосной станции утечки рабочей жидкости не допускаются.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование гидравлических рукавов и электрических кабелей для перемещения оборудования.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ перегибать и защемлять гидравлические рукава.

  - Работы должны производиться в перчатках, защитных очках, одежде и обуви с соблюдением правил техники безопасности.

  - Ремонт гидравлической насосной станции должен производиться только специально обученными лицами, получившими соответствующие документы. Ремонт насосов должен производиться только на заводе-изготовителе или в специализированной мастерской.

  - Учитывая опасности работы с гидравлическим оборудованием, к работам с гидравлической насосной установкой предъявляются следующие требования по безопасности:

- Обслуживающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой;

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ включение гидравлической насосной станции при обнаружении на ее поверхности следов течей рабочей жидкости;

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ дальнейшая эксплуатация гидросистемы при обнаружении негерметичности гидравлических линий, трещин и надрывов на жестких и гибких трубопроводах;

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация гидравлической насосной станции при обнаружении любых посторонних звуков в ее работе.

- Использование по назначению

  - Эксплуатационные ограничения

    - Основные эксплуатационные параметры указаны в Табл. 2 настоящего документа.

    - Уровень рабочей жидкости должен быть не ниже 20мм от верхней границы масломерного стекла.

    - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ одновременное включение электромагнита или отклонение ручки распределителя и запуск электродвигателя.

    - Рабочее положение насосной станции – вертикальное (электродвигатель вверх) или горизонтальное, на прочном, жестком основании. Станция сохраняет работоспособность при установке с уклоном до 5°.

    - Категория размещения насосной станции – 2 по ГОСТ 15150 при влажности воздуха не более 75%.

  - Подготовка изделия к эксплуатации.

    - Перед установкой насосную станцию необходимо полностью освободить от транспортировочной тары и элементов упаковки.

    - Произвести контрольный осмотр насосной станции на соответствие изделия настоящему руководству по эксплуатации, а также на отсутствие механических повреждений, следов ржавчины и потеков на наружных поверхностях. Стрелки манометров должны находиться в нулевом положении.

    - Надежно закрепить насосную станцию на подготовленной площадке за крепежные отверстия в лапах бака.

    - Снять транспортные заглушки с портов распределителей и подключить к ним линии гидросистемы.

    - Подключить электродвигатель, гидрораспределители, реле давлений и т.п. к соответствующим электрическим сетям с помощью кабелей в соответствии с потребляемой мощностью, напряжением питания и силой тока.

    - Заполнить бак рабочей жидкостью:

ВНИМАНИЕ: заполнение бака должно осуществляться с помощью заправочной станции или через фильтр с тонкостью фильтрации не грубее 25мкм.

Применяемые рабочие жидкости должны соответствовать требованиям Табл. 2 настоящего руководства по эксплуатации.

  - Ввод в эксплуатацию.

    - Вводить насосную станцию в эксплуатацию необходимо в присутствии квалифицированных специалистов.

    - Проверить уровень рабочей жидкости. Уровень должен быть не ниже 20мм от верхней границы масломерного стекла.

    - Удостовериться в правильности и надежности монтажа всех соединений.

    - Удостовериться, что перед первым пуском все исполнительные механизмы освобождены от внешней нагрузки и будут совершать холостые движения.

    - Кратковременно (1-2 сек) включить электродвигатель. Направление вращения вала электродвигателя должно совпадать с направлением стрелки на корпусе электродвигателя.

    - Проверка правильности направления вращения должна осуществляться после каждого переподключения к электросети при котором возможно изменение чередования фаз.

ВНИМАНИЕ: Режим работы электродвигателя кратковременный см. табл.4!

Таблица 4

| Напряжение, В | Мощность, кВт | Режим работы, мин. |
| --- | --- | --- |
| 12 | 0,5 | S2-5 мин, S3- 17% |
| 12 | 0,8 | S2-4 мин, S3- 9% |
| 12 | 1,6 | S2-2 мин, S3- 8% |
| 24 | 2,2 | S2-2 мин, S3- 8% |
| 24 | 3,0 | S2-4 мин, S3- 8% |

    - Включить электродвигатель насоса. Поочередно включая электромагниты или отклоняя рукоятки распределителей, убедиться в осуществлении холостого перемещения исполнительных механизмов в правильных направлениях. Одновременно убедитесь в отсутствии наружных утечек в соединениях. В случае обнаружения утечек немедленно выключите насосную станцию для их устранения.

    - Максимальная величина давления не должна превышать значений, указанных в Табл. 1.

    - Во время ввода в эксплуатацию насосной станции необходимо контролировать следующие параметры:

- Уровень и температуру рабочей жидкости.

- Герметичность компонентов гидросистемы.

- Уровень шума в процессе работы на холостом ходу и под нагрузкой.

    - В случае аварийной ситуации необходимо немедленно обесточить насосную станцию, чтобы избежать неконтролируемых движений исполнительных механизмов.

- Порядок работы

  - Произвести визуальный осмотр насосной станции на отсутствие механических повреждений и потеков на наружных поверхностях.

  - Убедиться в правильности подключения станции к источнику электроэнергии и рукавов высокого давления к изделию.

  - Убедиться, что значение температуры рабочей жидкости удовлетворяет значениям Табл. 2. В противном случае эксплуатировать насосную станцию НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

  - Запустить электродвигатель.

  - Убедиться в отсутствии посторонних шумов. Звук при работе насосной установки должен быть ровным без металлических шорохов и стуков.

  - Приступить к работе исполнительными механизмами гидросистемы.

  - В случае обнаружения отклонений от нормального режима работы следует немедленно отключить насосную станцию от электропитания. Повторное включение станции возможно только после устранения причин неисправностей.

- Техническое обслуживание и хранение

  - Техническое обслуживание производится с целью поддержания гидравлической насосной станции в технически исправном состоянии и готовности к работе.

  - Ежесменно, перед началом работы гидравлической насосной станции – визуальный осмотр, проверка уровня рабочей жидкости, проверка ее состояния и вязкости. Рабочая жидкость должна соответствовать требованиям таблицы №2.

  - После каждого применения гидравлической насосной станции производить:

- осмотр внешнего вида, очистку наружной поверхности и, при необходимости, ее окраску;

- осмотр электрических кабелей на отсутствие повреждений;

- проверку состояния манометров;

- проверку отсутствия наружной течи масла;

- проверку уровня рабочей жидкости и, при необходимости, дозаправку.

  - Через 50 моточасов после ввода в эксплуатацию необходимо произвести замену рабочей жидкости.

  - Через каждые 1000 моточасов, но не реже одного раза в 6 месяцев, необходимо производить промывку бака, замену масла в гидравлической системе и смену фильтрующих элементов.

  - Ремонт гидравлической насосной станции должен производиться только обученными лицами, получившими соответствующие документы. Ремонт насосов должен производиться только на заводе-изготовителе или в специализированной мастерской.

- Характерные неисправности и методы их устранения

| Внешнее проявление неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Насос не развивает требуемого давления и не обеспечивает заданной производительности | -В баке недостаточно масла | -Долить масло |
|  | -Негерметичен напорный трубопровод | -Открутить болты крепления крышки с баком и установить ее на подставки, не извлекая всасывающего фильтра из рабочей жидкости, включить станцию и, при наличии утечек, подтянуть накидные гайки |
|  | -Засорился всасывающий фильтр | -Открутить болты крепления крышки к баку, поднять крышку, вывернуть, промыть и продуть всасывающий фильтр, собрать в обратном порядке |
|  | -Нарушена герметичность в магистралях | -Проверить затяжку и правильность всех соединений, при необходимости заменить уплотнительные кольца; |
|  | -Неисправен распределитель | -Ремонт в специализированной мастерской или на заводе-изготовителе |
| 2 Неравномерное движение штока гидроцилиндра | -Наличие воздуха в гидросистеме | -Удалить воздух из гидросистемы |
|  | -В баке недостаточно масла | -Долить масло |
| 3 Отсутствует давление на исполнительном гидроцилиндре. | Неправильная сборка гидросистемы | Проверить правильность сборки гидросистемы |
| 4 Подтекание масла из- под распределителя | Ослаблены резьбовые соединения блока управления | Проверить затяжку и, при необходимости, подтянуть резьбовые соединения. |

- Комплект поставки

В комплект поставки входят:

Станция насосная, шт.	1

Руководство по эксплуатации, экз.	1

- Транспортировка и хранение

  - Транспортировка изделия в упаковочной таре осуществляется любым видом крытого транспорта.

  - При транспортировании насосной станции необходимо использовать дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать внешних воздействий, которые могут вызвать повреждения изделия и/или его составных частей.

  - Хранить станцию следует в сухом закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 40 С и влажностью воздуха не более 80%.

  - При хранении свыше одного месяца наружные неокрашенные (или имеющие поврежденное ЛКП) металлические поверхности покрыть тонким слоем смазки ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74, предварительно очистив от загрязнения.

- Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

  - Поставщик гарантирует поставку изделия, полностью укомплектованного, в работоспособном состоянии, без повреждений, с параметрами в пределах технических характеристик, указанных в настоящем паспорте.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня установки на машину при односменной работе, но не более 18 месяцев с момента отгрузки изделия потребителю, при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Производитель не предоставляет других гарантий, в частности гарантий совместимости проданных клапанов с другими компонентами гидросистемы, кроме тех случаев, когда рекомендации по их применению в гидросистеме разработаны Производителем или их установка согласована с Производителем.

  - Гарантии не распространяются на изделия, имеющие повреждения и отказы, которые привели его в неработоспособное состояние:

- Вследствие форс-мажорных событий, включая землетрясение, наводнение, удары молнии, пожар, а также включая неправильное использование и небрежность;

- В результате модификации, ремонта или приспосабливания для использования в других целях и в иных условиях.

- Вследствие проникновения внутрь изделия веществ, жидкостей, загрязнений, включая коррозию деталей, но не ограничиваясь этим.

ВНИМАНИЕ: Соблюдение требований и правил эксплуатации, описанных в настоящем руководстве по эксплуатации, является залогом длительного и безаварийного срока службы насосной станции. В случае возникновения неполадок в работе насосной станции, категорически запрещается самостоятельная разборка. Самостоятельный разбор, вмешательство в конструкцию или в работу насосной станции является поводом для отказа в гарантийном обслуживании. Несоблюдение требований и правил эксплуатации, описанных в настоящем руководстве по эксплуатации, является поводом для отказа в гарантийном обслуживании.

  - Транспортные расходы, связанные с доставкой изделия от Покупателя до офиса Поставщика осуществляется за счет Покупателя.

Изложенные выше условия не ущемляют законные права Потребителя по действующему государственному законодательству, равно как и Поставщика, у которого приобретены изделия.

Если потребитель нуждается в технической помощи, он может обратиться за консультацией к специалистам ООО «ГИДРАКС»,

Московская обл., г.Дзержинский, ул. Энергетиков, дом 24, офис 214.

Тел: +7 (499) 515-55-89

- Свидетельство о продаже

| Наименование изделия | HDX-АС-4,0-12/1,6/26 |
| --- | --- |
| № накладной |  |
| Артикул | 1830 |
| Дата продажи |  |

Гарантия действительна только при наличии штампа синего цвета и подписи отпускающего лица.

Дата выпуска «13»   марта   2026  г.

Подпись лица ответственного за приемку ____________________________

М.П.

Для заметок:

Почтовый адрес:

140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Энергетиков, дом 24, офис 214

Телефон: +7 499 515 55 89

Электронная почта: info@hydrax.ru

Сайт: www.hydrax.ru